| Модель принтера | Инструкция по распечатке отчёта |
| --- | --- |

| ML-1640, 1641, 1645, 1660, 1661, 1665, 1666, 1667, 1670, 1671, 1675, 1677, 1860, 1865, 1865W, 1867, 1910, 1911, 1915, 1916, 2240, 2241, 2245, 2520, 2525, 2580, 2580N, 3310D, 3710D | Держать кнопку Stop или PrintScreen или кнопку с надписью WPS 2- 15 секунд в зависимости от модели принтера |
| --- | --- |

| ML-3310ND, 3710ND | Нажать последовательно клавиши: MENU_ BACK_ LEFT_RIGHT_ OK _CANCEL_ TECH MENU_REPORT CONFIGURATION |
| --- | --- |

| SCX-3200, 3205, 3207, 3200W, 3205W | Нажать быстро на панели следующие комбинации клавиш: +, +, stop, -, -, stop, stop -на дисплее принтера отобразятся символы UC, клавишей + нажимаем до тех пор пока не появится АА и нажимаем Start -принтер распечатывает отчеты. |
| --- | --- |

| SCX-340x/340xF/340xW/340xFW | Из сервисного режима аппарата -Tech Mode-: - Если аппарат 3 in-1 - Up+Up+Stop+Down+Down+Stop+Stop - попали в сервис, там выбрать AA для распечатки всех отчетов. - Если аппарат 4-in-1 с факсом - Menu+#+1+9+3+4+Menu - Выбрать Tech Mode - и оттуда производим распечатку всех отчетов. |
| --- | --- |

| 4623F, 4623FN, 4728/4729FD/FW, 4824FN, 4825FN, 4828FN, 4833FD, 4833FR, 5637FR, 3170FN, 3175FN, 3175FW, 3180FN, 3185FN, 3185FW | Нажать последовательно клавиши: MENU_#1934_TECH MENU_ REPORT CONFIGURATION |
| --- | --- |

| CLP-310, 315, 310N, 315W, 320, 320N, 325, 325W,CLP-620ND | Нажать и удерживать кнопку Стоп около 3-х секунд, или лист конфигурации принтера распечатывается из программы Smart Panel, которая идёт в комплекте с драйверами для аппарата. Или смотреть версию на наклейке на плате форматера |
| --- | --- |

| SCX-4600, CLX-3170, 3175, CLX-3180, 3185, 3185N | Нажать последовательно клавиши: MENU _ ID_COPY** _LEFT_RIGHT_ MENU_ BACK_MENU_TECH MENU*-выбрать пункт -REPORT CONFIGURATION |
| --- | --- |

CLX-3305	MENU-BACK-LEFT-RIGHT-OK-STOP-MENU сервисное меню