Инструкция:
1. Ввод принтера в сервисный режим:
1.1. Выключить принтер.
1.2. В течение одной минуты после выключения принтера одновременно нажать STOP + LEFT + HOME + ON и удерживать их.
1.3. На экране появится надпись "FW Update Mode", в системе появится новое устройство "MFP-IPL".

2. Запуск обновления:
2.1. В PrintHelp нажать "Обновить список устройств".
2.2. Выбрать новое устройство "MFP-IPL", в списке справа выбрать необходимую прошивку и нажать обновить.
2.3. При запросе ввести рабочий ключ.
2.4. После обновления прошивки принтер некоторое время стирает и обновляет данные, потом на экран выводится надпись "Finished!" и информация о прошивке.

3. Завершение обновления:
3.1. Если все прошло успешно, нужно выключить принтер нажав кнопку ОК и запустить его снова.
3.2. Если процесс оборвался до завершения, например, из-за разрыва связи, нужно отсоединить кабель и подождать, пока экран не погаснет. Прошивка при этом остается старая и ключ не теряется.