## Совместимость форматеров Samsung SCX-4200 и SCX-4300

Ни для кого не секрет, что МФУ Samsung SCX-4200 и SCX-4300 это один и тот же аппарат с разными прошивками. Аппараты по запчастям практически идентичны и все детали заменяемы без последующей переделки и подгонки. Однако попытки установить форматер JC92-01762A от Samsung SCX-4200 в МФУ Samsung SCX-4300 приводили к тому, что при включении и разогреве аппарата, головка сканера проезжала пол пути и упиралась в стенку, при этом привод вращался и линейка издавала жуткий треск, далее после разогрева на дисплее выводилась ошибка сканера. Для решения этой проблемы достаточно всего лишь найти на плате форматера резистор R121 и замкнуть его.